# Opdracht 2.2

Count Me In

Deze opdracht bestaat uit drie kleinere opdrachten:

- Maak een programma dat op het 7-segment LED display herhalend telt van 0 t/m 9. Gebruik het rechter display van de twee en verwerk functies en bit-shifting in je oplossing.

- Breidt de eerste deel-opdracht uit zodat de twee segmenten samen van 0 t/m 99 tellen.

## Aanpak en Uitvoering

Om van 0 t/m 99 te tellen in plaats van 0 t/m 9 waren er maar kleine aanpassingen nodig. Ten eerste moest het linker segment aangesloten worden. Om alle segementen aan te sluiten had ik 3 banken nodig. Dit zijn de B, C en D bank. Hierdoor moest er een extra functie gemaakt worden die de B bank regelt. Ook moest de functie die de C bank regelt worden aangepast. Deze bank is nu verantwoordelijk voor het linker en het rechter segment (3 segmenten links en 3 segmenten rechts).

## Afbeelding

Opdracht 2.2 - Count Me In - Afbeelding

De afbeelding van de setup kan ook gedownload worden via de volgende link:

https://raw.githubusercontent.com/maartenpaauw/IMTHE1/master/O2_2/assets/setup.jpg

## Video

Deze video is ook te vinden op Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ND9IHuDUiyA

## Breadboard Schema

LET OP: Fritzing heeft geen dubbel 7 segment display. Daarom gebruik ik in het schema 2 enkele. Omdat ik 2 enkele gebruik zijn er wel meer pinnen in het schema. Van het rechter 7 segment display tel ik de rechter- boven en onder pin niet mee.

Het Fritzing schema kan ook gedownload worden via de volgende link:

https://github.com/maartenpaauw/IMTHE1/raw/master/O2_2/assets/fritzing/schema.fzz

### Hardware

Onderdelen

Arduino Nano (v3.0) - 1×

220Ω Resistor - 1×

Dupont Kabel - 17×

7 Segment (D5621A/B) - 1×

## Code

/*
 * Opdracht 2.2 - Count Me In
 * 
 * Eigenaar:
 * Maarten Paauw <s1094220@student.hsleiden.nl>
 * s1094220
 * INF3C
 * 
 * Versie: 1
 * Aangemaakt: 15 februari 2018
 * Gewijzigd: 27 maart 2018
 */

/*
 * LEFT DIGIT
 *
 * PB0 = A = 16
 * PB1 = B = 15
 * PB2 = C = 3
 * PB3 = D = 2
 * 
 * PC3 = E = 1
 * PC4 = F = 18
 * PC5 = G = 17
 */

/*
 * RIGHT DIGIT
 *
 * PD2 = A = 11
 * PD3 = B = 10
 * PD4 = C = 8
 * PD5 = D = 6
 * 
 * PC0 = E = 5
 * PC1 = F = 12
 * PC2 = G = 7
 */

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

// Regel de B pinnen.
void handleB(int right)
{
    // 0b00111111
    // 0b11110000
    // 0b00001111 <- uitkomst voor 0.
    PORTB = ~((right << 4) >> 4);
}

// Regel de C pinnen.
void handleC(int left, int right)
{
    // Left
    // 0b00111111
    // 0b01111110
    // 0b00011000 <- uitkomst voor de linker 0.
    //
    // Right
    // 0b00111111
    // 0b01111110
    // 0b00000011 <- uitkomst voor de rechter 0.
    //
    // 0b00011000
    // 0b00000011 |
    // ----------
    // 0b00011011 <- uitkomst voor 0.
    PORTC = ~((((left << 1) >> 5) << 3) | ((right << 1) >> 5));
}

// Regel de D pinnen.
void handleD(int left)
{
    // 0b00111111
    // 0b11110000
    // 0b00111100 <- uitkomst voor 0.
    PORTD = ~((left << 4) >> 2);
}

// De main functie.
int main(void)
{
    // Segmenten als binair getal voor de cijfers 0 t/m 9.
    int numbers[10] = {
        // GFEDCBA
        0b00111111, // 0
        0b00000110, // 1
        0b01011011, // 2
        0b01001111, // 3
        0b01100110, // 4
        0b01101101, // 5
        0b01111101, // 6
        0b00000111, // 7
        0b01111111, // 8
        0b01101111  // 9
    };

    // Count
    int a = 0;

    // Zet de B pinnen op output.
    DDRB = 0b00001111;

    // Zet de C pinnen op output.
    DDRC = 0b00111111;

    // Zet de D pinnen op output.
    DDRD = 0b00111100;

    // Loop voor altijd.
    while (1)
    {
        // Links.
        int left = numbers[a / 10];

        // Rechts.
        int right = numbers[a % 10];

        // Regel de B pinnen.
        handleB(left);

        // Regel de C pinnen.
        handleC(left, right);

        // Regel de D pinnen.
        handleD(right);

        // Wacht 1 seconden.
        _delay_ms(1000);

        // Tel de A op.
        a++;

        // Als de count groter is dan 99.
        if (a > 99)
        {
            // Reset de count.
            a = 0;
        }
    }

    // Geef 0 terug.
    return 0;
}

De code kan ook gevonden worden in mijn GitHub repository via de volgende link:

https://github.com/maartenpaauw/IMTHE1/blob/master/O2_2/src/main.c

## Datasheets

### Arduino Nano

Arduino Nano Pinout

De Arduino Nano Pinout is uitgedeeld tijdens de eerste les en terug te vinden via het volgende forum post:

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=147582.0

### 7 Segment Display

D5621A_B

De 7 Segment Display Pinout heb ik gevonden in de datasheet van het 7 Segment Display. De datasheet is terug te vinden via de volgende link:

http://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2e413cb5ea82e53f65ba9873ced61ae74e9e4a&type=P&query=A%2Fd5621A%2FB

## Bronvermelding

- https://forum.arduino.cc/index.php?topic=147582.0 (Arduino Nano Pinout)

- http://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2e413cb5ea82e53f65ba9873ced61ae74e9e4a&type=P&query=A%2Fd5621A%2FB (7 Segment Display (D5621A/B) Datasheet)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display (7 Segment Display)